DECORIA - Polaganje in vzdrževanje

Lepila

Priprava podlage

- Pred začetkom polaganja preverite stanje podlage. Prvi korak pri pripravi tal je meritev vlage, saj lahko podlaga vsebuje vlago tudi takrat, ko je videti suha.

- Pri novogradnjah je treba talno površino sušiti vsaj 7 do 14 dni pred začetkom polaganja. Prepričajte se, da na cementni podlagi ni več preostale vlage.

- Pred polaganjem s tal popolnoma odstranite vosek, barvo, umazanijo in druge nečistoče. Tla temeljito pometite ali posesajte ter odstranite pesek, zemljo in ostale delce.

- Podlaga mora biti ravna in izravnana. Neravnine odstranite s strgalom, ostanke lepila in nalepk pa s kitarsko lopatico.

- Pred polaganjem vzdržujte temperaturo prostora nad 15 °C. Lepilo in talne obloge naj bodo vsaj 24 ur pred vgradnjo shranjene v istem prostoru, kjer bodo položene.

- Uporabljajte izključno lepila, ki jih priporoča DECORIA.

Polaganje

- Pred začetkom pripravite vse potrebno orodje: merilni trak ali ravnilo, nož za rezanje, lepilo, zobato gladilko in šestilo.

- Preverite, da imajo vse plošče oziroma deske enako številko serije (batch/lot).

- Označite natančno središče prostora z navpično in vodoravno črto.

- Preverite pravokotnost označenih linij, nato nanesite lepilo na prvo četrtino označene površine.

- Lepilo nanašajte postopoma po manjših delih. Priporočena poraba lepila je od 0,3 do 0,45 kg/m².

- Talne obloge polagajte 20 do 30 minut po nanosu lepila.

- Med steno in robom talne obloge pustite približno 1 mm razmika. Oblogo trdno pritisnite ob podlago, da se popolnoma prilega površini.

- Lepila so lahko vnetljiva. Izogibajte se stiku z iskrami in odprtim ognjem.

- Lepilo se hitro suši, zato morebitne ostanke takoj odstranite z alkoholom ali alkalno raztopino.

Vzdrževanje

- Lepilo potrebuje čas za utrjevanje. Prvih 24 ur po polaganju omejite hojo po novih tleh in ne premikajte pohištva nanje. Prvo čiščenje izvedite šele najmanj 3 dni po vgradnji.

- Pri premikanju težkega pohištva pazite, da ne povzročite vdolbin ali poškodb na površini.

- Dolgotrajna uporaba pohištvenih loščil in gumijastih podlog lahko povzroči madeže. Pred postavitvijo pohištva preverite, da so njegove površine in nogice čiste.

- Pogostost obnove zaščitnega premaza je odvisna od intenzivnosti uporabe prostora. Na zelo obremenjenih površinah je priporočljivo ponovno nanašanje vsakih 1 do 2 meseca, v običajnih stanovanjskih prostorih pa približno vsakih 6 mesecev.

- Za odstranjevanje madežev in starih premazov ne uporabljajte agresivnih topil ali gospodinjskih čistil. Uporabljajte običajna sredstva za odstranjevanje premazov in čistila z alkalno raztopino.

Vrste priporočenih lepil

Akrilna lepila na osnovi lateksa

(pogosto imenovana akrilna lepila)

- Primerna za suhe podlage brez prisotnosti vlage.

- So nestrupena in omogočajo enostavnejše vzdrževanje po vgradnji.

- Nanašajo se z zobato jekleno gladilko z zarezami 1/8" (3,2 mm).

Poliuretanska lepila

(kemično modificirana smolnata lepila)

- Zagotavljajo odpornost proti vlagi in alkalijam na neporoznih površinah.

- Nanašajo se z zobato jekleno gladilko z zarezami 1/8" (3,2 mm).

Epoksidna lepila

(termoset epoksidna lepila)

- Priporočljiva za prostore z izrazitimi temperaturnimi nihanji, visoko vlago ali zelo zahtevnimi pogoji uporabe.

- Pred uporabo je treba zmešati obe komponenti epoksidne smole v predpisanem razmerju.

- Nanašajo se z zobato jekleno gladilko z zarezami 1/16" (1,6 mm).